水理実験演習提出レポート

（土木実験Ⅰ、Ⅱ）

管水路における摩擦損失等計測実験（テーマ－１）

| 提出者 |  |
| --- | --- |
| 班番号 |  |
| 学籍番号 |  |
| 実験日 |  |
| 提出種別 | 新規提出 再提出 （どちらかを○で囲む） |
| レポート提出日 |  |
| 再提出日 |  |

摩擦損失係数整理表

|  |  | レイノルズ数 | 摩擦損失係数 | マニングの粗度係数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ケース－１ | 区間 ① |  |  |  |
|  | 区間 ② |  |  |  |
| ケース－２ | 区間 ① |  |  |  |
|  | 区間 ② |  |  |  |

局所損失係数整理表

|  | 屈曲部損失係数 |  |  | 急拡部損失係数 | 急縮部損失係数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大 | 最小 | 平均 |  |  |
| ケース－１ |  |  |  |  |  |
| ケース－２ |  |  |  |  |  |

摩擦損失係数をプロットする

計測結果整理表（例）　　各ケース毎に整理

参考

図は1枚にまとめて記述しても、各ケース毎に２枚作成して可。

参考

圧力水頭縦断図（参考例）

【考察】

１．分岐管路の上段水路と下段水路の流量の比率

上段水路：下段水路　＝　１：

流量比率を算出した根拠も合わせ下記に示す。検討対象はケース２を対象とする。

２．次頁に示す管路形状における流量または損失水頭を計算する。

計算に用いる、粗度係数のｎ、屈曲部の損失係数、はケース２の実験結果を用いて算出する。

入り口、出口損失を考慮する。

３．下記の用語について調べる

- 管路と開水路の流れの違い

- レイノルズ数とは

- 動粘性係数とは

- マニング式とハーゼンウイリアムズ式

１．Δｈ＝1.0mの時の通過流量を算出しなさい

Δh

③

②

①

④

⑦南

⑥

⑤

| 管路 | 管路径 | 管路延長 損失係数 ζe：入口損失係数(0.5) ζb：曲がり損失（実験結果） ζo：出口損失(1.0) ｎ：マニングの粗度係数 （実験結果） |
| --- | --- | --- |
| ① | 20cm | ５ｍ |
| ② | 20cm | ３ｍ |
| ③ | 20cm | ２ｍ |
| ④ | 20cm | ５ｍ |
| ⑤ | 20cm | ３ｍ |
| ⑥ | 20cm | ２ｍ |
| ⑦ | 20cm | ２ｍ |

２．流量が50㍑/s流下時のΔｈを算出しなさい

Δh

①

②

③

④

⑤

⑦南

⑥

| 管路 | 管路径 | 管路延長 |
| --- | --- | --- |
| ① | 20cm | ５ｍ |
| ② | 20cm | ３ｍ |
| ③ | 20cm | ２ｍ |
| ④ | 20cm | ５ｍ |
| ⑤ | 20cm | ３ｍ |
| ⑥ | 20cm | ２ｍ |
| ⑦ | 20cm | ２ｍ |

３．Δｈ=1.0mの条件で100㍑/s流下させるのに必要な管路径を算出しなさい